## Rapport de visite GSE

## Identité de l'occupant :

| Nom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de personnes |  | Adultes |  | Enfants |
| Statut |  | Locataire |  | Propriétaire |

## Coordonnées du logement :

| Rue | N° | CP | Localité |
| --- | --- | --- | --- |

## Cadre « description du logement »

## Type de logement

|  | Appartement |  | Appartement social |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caravane |  | Chalet |
|  | Maison isolée (4 façades) |  | Maison sociale |
|  | Maison semi-mitoyenne (3 façades) |  | Maison sociale semi-mitoyenne (3 façades) |
|  | Maison mitoyenne (2 façades) |  | Maison sociale mitoyenne (2 façades) |
|  | Studio |  | Autre : |

| Nombre de pièces : |  |
| --- | --- |
| Nombre de pièces chauffées : |  |
| Superficie totale : |  |
| Superficie chauffée : |  |

| Mode de production de l'eau chaude sanitaire (ECS) |  |
| --- | --- |
| Chauffe-eau instantané au gaz indépendant de la chaudière |  |
| Eau chaude produite dans un ballon raccordé à la chaudière centrale |  |
| Eau chaude produite par un boiler électrique |  |
| Veilleuse permanente sur système au gaz |  |

## Mode d'occupation

|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mardi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeudi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vendredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimanche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Confort subjectif

Y a-t-il des plaintes de confort ?

|  | Trop chaud en période hivernale | Quand ? | Où ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trop chaud en période estivale |  | Où ? |
|  | Trop froid | Quand ? | Où ? |
|  | Humidité |  | Où ? |
|  | Courants d'air |  | Où ? |
|  | Température d'ECS instable |  |  |
|  | Réserve d'ECS trop faible |  |  |

## Cadre « consommations »

| Chauffage (ou principalement chauffage) | Consommation annuelle | Idem en kWh | Dépense annuelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz naturel | m³ | kWh | € |
| Mazout | l | kWh | € |
| Propane en vrac | l | kWh | € |
| Propane ou butane en bonbonne | kg | kWh | € |
| Bois | stères | kWh | € |
|  | m³ |  |  |
|  | kg |  |  |
| Électricité (si pas de chauffage ou très accessoirement, voir ci-dessous) | kWhj | kWh | € |
|  | kWhn |  |  |
| Total toutes énergies |  | kWh | € |
| - Estimation pour la production d'ECS |  | - kWh |  |
| - Veilleuse du préparateur d'ECS |  | - kWh |  |
| Total annuel chauffage (I) |  | kWh |  |
| Degrés-jours pour la période (II) |  | DJ |  |
| Consommation pour le chauffage en année climatique normale | C°N = (I) *1917 / (II) | kWhN |  |
| Consommation spécifique normalisée pour le chauffage |  | kWhN/m² |  |
| Provision mensuelle au fournisseur |  |  | € |
| Provision mensuelle calculée |  |  | € |

| Prix moyen du kWh « chauffage » | €/kWh |
| --- | --- |

| Non-chauffage | Consommation annuelle | Idem en kWh | Dépense annuelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Électricité « non-chauffage » mais préparation ECS éventuelle comprise) | kWhj | kWh | € |
|  | kWhn |  |  |
| - Estimation pour la production d'ECS |  | - kWh | € |
| Total annuel hors chauffage et ECS |  | kWh |  |
| Consommation spécifique |  | kWh/m² |  |
| Provision mensuelle au fournisseur |  |  | € |
| Provision mensuelle calculée |  |  | € |

## Cadre « contrat » pour les énergies de réseau

| Gaz | Contrat de fourniture | Échéance contrat |
| --- | --- | --- |
|  | Reconduction tacite |  |
| Electricité | Contrat de fourniture | Échéance contrat |
|  | Reconduction tacite |  |

| Statut spécifique | Oui/non |
| --- | --- |
| Client protégé | Oui/non |
| Compteur à budget | Oui/non |
| Tarif social chez GRD pour l'électricité | Oui/non |
| Tarif social chez GRD pour le gaz | Oui/non |
| Accès à Mébar | Oui/non |

# Observations et préconisations

## Cadre « enveloppe du bâtiment »

Toitures à versants

| Combles occupés ? | Oui | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plancher de comble isolé ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Non ou discontinue ou ? | Faible |  | Moyen |  |  | Sup. |  | Sup. ++ |
|  |  | ++ |  |  |  |  |  | Difficulté à isoler davantage ? |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolation thermique des versants de toiture ? | Non ou discontinue ou ? | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Faible |  | Moyen |  |  | Sup. |  | Sup. ++ |  |
|  | ++ |  |  |  |  | Difficulté à isoler davantage ? |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remèdes :

Toitures plates

| Toiture chaude |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toiture inverse |  |  |
| Toiture froide |  |  |
| Toiture non isolée Isolation discontinue Aucune donnée sur la présence d'isolant |  |  |

Remèdes :

| Désordres à la toiture et/ou accessoires | Oui | non | Où ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Infiltrations d'eau au droit de la couverture |  |  |  |
| Fuites d'eau au droit des zingueries |  |  |  |
| Inétanchéités à l'air |  |  |  |
| Traces de condensations |  |  |  |

Remèdes :

| Murs extérieurs | Oui | Non ou ? | Certains murs oui, d'autres non |
| --- | --- | --- | --- |
| Les murs extérieurs sont isolés ? |  |  |  |
| Si non, est-il possible d'isoler par l'extérieur ? |  |  |  |
| Le mur comporte-t-il une coulisse ? (on peut alors envisager le remplissage de la coulisse) |  |  |  |
| Peut-on envisager d'isoler par l'intérieur ? |  |  |  |
| Y a-t-il des désordres dus à des ponts thermiques dans l'enveloppe du bâtiment ? |  |  | Sans objet |

Remèdes :

| Désordres aux murs extérieurs | Oui | Non | Où ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Infiltrations d'eau |  |  |  |
| Humidité ascensionnelle |  |  |  |
| Infiltrations en provenance du toit |  |  |  |
| Imprégnation par les pluies battantes |  |  |  |
| Défauts d'étanchéités à l'air |  |  |  |
| Percements |  |  |  |
| Fissures |  |  |  |
| Raccords non étanches |  |  |  |
| Traces de condensation / moisissure |  |  |  |

Remèdes :

| Les dalles de sol et planchers | Oui | Non ou ? | Partiellement Occurrence |
| --- | --- | --- | --- |
| Les dalles de sol sur terre-plein sont-elles isolées ? |  |  |  |
| Peut-on envisager d'isoler ? |  |  |  |
| Les dalles de sol sur caves et vides ventilés sont-elles isolées ? |  |  |  |
| Peut-on envisager d'isoler ? |  |  |  |
| Les dalles de sol en contact direct avec l'air extérieur sont-elles isolées ? |  |  |  |
| Peut-on envisager d'isoler ? |  |  |  |

Remèdes :

| Les parois séparant des espaces chauffés d'espaces non-chauffés | Oui | Non ou ? | Partiellement Occurrence |
| --- | --- | --- | --- |
| Les parois séparant des espaces chauffés d'espaces non-chauffés (caves, cages d'escaliers, ...) sont-elles isolées ? |  |  |  |
| Peut-on envisager d'isoler ? |  |  |  |
| Y a-t-il des courants d'air provenant d'espaces non-chauffés vers des espaces chauffés (au travers des planchers, seuils de portes, marches d'escalier) ? |  |  | Sans objet |
| Peut-on envisager de calfeutrer ? |  |  |  |

Remèdes :

| Fenêtres et portes | Où ? | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Certaines portes extérieures présentent-elles des désordres tels que ? - Carreaux cassés - Ouverture de boîte aux lettres sans clapet - Seuil de porte ajouré - Menuiserie ajourée - Joint périphérique de l'ouvrant abîmé - Resserrage extérieur manquant - Pourrissement | - hall - salon - sàm - cuisine - couloir de jour - bureau / salle de jeux - buanderie |  |
| Certaines fenêtres présentent-elles des désordres tels que ? - Carreaux cassés - Menuiserie ajourée - Quincaillerie hors service - Joint périphérique de l'ouvrant abîmé - Resserrage extérieur manquant - Pourrissement | - hall - wc - salon - sàm - cuisine - couloir de jour - bureau / salle de jeux - buanderie - salle de bains - chambre 1 - chambre 2 - chambre 3 - couloir de nuit |  |
| Certaines menuiseries extérieures ne sont pas pourvues de double ou triple vitrage | - hall - wc - salon - sàm - cuisine - couloir de jour - bureau / salle de jeux - buanderie - salle de bains - chambre 1 - chambre 2 - chambre 3 - couloir de nuit |  |
| Les châssis sont métalliques et ne sont pas pourvus de coupure thermique | - hall - wc - salon - sàm - cuisine - couloir de jour - bureau / salle de jeux - buanderie - salle de bains - chambre 1 - chambre 2 - chambre 3 - couloir de nuit |  |
| Certaines pièces humides ne disposent pas de fenêtre ni de système de ventilation raccordé à l'extérieur | - wc - cuisine - buanderie - salle de bains |  |

Remèdes :

| Autres comportements | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Fermeture des portes et fenêtres extérieures |  |  |
| Fermeture des portes intérieures, particulièrement entre espaces chauffés et non chauffés (trappe de grenier, accès aux cave et garage, ...) |  |  |
| Évacuation de l'humidité vers l'extérieur (particulièrement cuisine, sdb, buanderie) |  |  |
| Fermeture des volets et tentures |  |  |
| Calfeutrage intempestif des grilles ou conduits de ventilation |  |  |

Remèdes :

## Cadre « chauffage »

| Type de système de chauffage | Centralisé |  |
| --- | --- | --- |
|  | Décentralisé dans chaque pièce |  |
|  | Décentralisé dans une partie du logement |  |
| Pas de système de chauffage | Présence d'une alimentation gaz dans le logement |  |
|  | Présence d'une cheminée au moins dans le logement |  |

| Vecteur utilisé |  | OK ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz | Entretien tous les 2 ans recommandé | Oui |  | Non |
|  | Par technicien habilité ? | Oui | Non |  |
| Mazout | Entretien + ramonage annuels obligatoires | Oui |  | Non |
|  | Par technicien habilité ? | Oui | Non |  |
| Bois | Entretien + ramonage annuels obligatoires | Oui |  | Non |
| Charbon | Entretien + ramonage annuels obligatoires | Oui |  | Non |
| Électricité | Accumulation et tarif de nuit | Oui |  | Non |

Remèdes :

| Mise à l'arrêt du système de chauffage en été | Oui |  |
| --- | --- | --- |
|  | Non -> pourquoi ? | Production d'ECS associée |
|  |  | État mécanique ne permet pas/plus l'arrêt |
|  |  | On ne s'en soucie pas |

Remèdes :

| Températures de consigne |  |  |
| --- | --- | --- |
| - De jour | < ou = 20°C | > 20°C |
| - De nuit | < ou = 15°C et pas de trace de moisissures | > 15 °C |

| Pilotage de l'installation | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| En cas de surchauffe, diminution de la puissance de chauffe plutôt que ouverture des fenêtres |  |  |
| Arrêt du chauffage en ouvrant les fenêtres |  |  |

| Intermittence du chauffage | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mardi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeudi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vendredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimanche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| => Ralentis de nuit et d'absence | Toujours |  |  |  |  |  |  |  | Parfois |  |  |  |  |  |  |  | Jamais |  |  |  |  |  |  |  |

Remèdes :

| Isolation thermique des conduites de chauffage | Oui totalement | Oui partielle-ment | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| En chaufferie |  |  |  |
| En extérieur |  |  |  |
| Dans les vides ventilés |  |  |  |
| Dans les locaux non-chauffés |  |  |  |
| Quand le passage d'une conduite de chauffage est source de surchauffes (ex: colonnes montantes dans immeuble collectif) |  |  |  |

Remèdes :

| Régulation du système de chauffage |  | Correctement placé | Correctement utilisé |
| --- | --- | --- | --- |
| Chauffage central par radiateurs | Aquastat de chaudière uniquement |  |  |
|  | Thermostat d'ambiance |  |  |
|  | Thermostat d'ambiance programmable |  |  |
|  | Thermostat d'ambiance programmable + sonde de t° ext |  |  |
|  | Vannes thermostatiques sur les radiateurs |  |  |
|  | Optimiseur |  |  |
| Chauffage décentralisé | Modulation manuelle |  |  |
|  | Thermostat sur chaque appareil |  |  |
|  | Thermostat d'ambiance pilotant tous les convecteurs électriques |  |  |

Remèdes :

| Radiateurs / convecteurs | Au pied |  | Face avant |  | Haut |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bien dégagé | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Si adossés à une paroi extérieure, réflecteurs au dos des radiateurs | Oui |  |  | Non |  |  |
| Radiateurs bien purgés | Oui |  |  | Non |  |  |

Remèdes :

| Chauffage d'appoint | Où ? | Quand ? |
| --- | --- | --- |
| Poêle au pétrole |  |  |
| Radiateur électrique à bain d'huile |  |  |
| Soufflerie électrique |  |  |
| Radiant électrique |  |  |
| Radiant au gaz |  |  |
| Poêle au bois |  |  |
| Poêle au mazout |  |  |
| Poêle au charbon |  |  |
| Brûle tout |  |  |

Interprétation et remèdes :

## Cadre « ECS »

| Production |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accumulation | Le ballon est isolé thermiquement | Oui | Non |
| Accumulation électrique | Fonctionnement et tarif de nuit | Oui | Non |
| Combustion directe | Allumage électronique | Oui | Non |
|  | Veilleuse continue | Oui | Non |
| Entretien | Détartrage annuel | Oui | Non |
| Distribution |  |  |  |
| Si puisage éloigné de la production | Isolation thermique des conduites | Oui | Non |
| Pression d'usage | Signes de sur-pression (robinets et joints qui « claquent ») | Oui | Non |
| Puisages |  |  |  |
| Débits | Robinets avec mousseur | Oui | Non |
|  | Pommeau de douche à faible débit | Oui | Non |
| Fuites | Présence de fuites | Oui | Non |
| Comportements |  |  |  |
| Pilotage de l'installation | Extinction de la veilleuse en dehors des périodes de puisage | Oui | Non |
| Hygiène | Douches plutôt que bains | Oui | Non |
|  | Vaisselle sous l'eau courante | Oui | Non |
|  | Rasage sous l'eau courante | Oui | Non |

Remèdes :

## Cadre équipements électriques

| Frigidaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dégivrage régulier | Oui | Non |
| Joint de porte en bon état | Oui | Non |
| Éloigné d'une source chaude | Oui | Non |
| Température de fonctionnement entre +4 et +6°C | Oui | Non |
| Dépoussiérage condenseur | Oui | Non |
| Circulation d'air autour du condenseur possible | Oui | Non |
| Pas d'aliment chaud introduit | Oui | Non |
| Fermeture rapide de la porte | Oui | Non |
| Volume adapté à la composition du ménage | Oui | Non |
| Pas de second frigo à moitié vide à la cave ou au garage (récup de l'ancien frigo pour garder les boissons) | Oui | Non |
| Classe A+++ | Oui | Non |

Remèdes :

| Congélateur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dégivrage régulier | Oui | Non |
| Joint de porte en bon état | Oui | Non |
| Éloigné d'une source chaude | Oui | Non |
| Dépoussiérage condenseur | Oui | Non |
| Circulation d'air autour du condenseur possible | Oui | Non |
| Pas d'aliment chaud introduit | Oui | Non |
| Fermeture rapide de la porte | Oui | Non |
| Volume adapté à la composition du ménage | Oui | Non |
| Classe A+++ | Oui | Non |
| Horizontal plutôt que vertical | Oui | Non |

Remèdes :

| Sèche-linge électrique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Séchage à l'air libre quand possible | Oui | Non |
| A pompe à chaleur (PAC) plutôt que tout autre système électrique | Oui | Non |
| A évacuation extérieure plutôt qu'à condensation classique (sans PAC) | Oui | Non |
| Au tarif nuit autant que possible | Oui | Non |
| Temps de séchage strictement limité aux besoins | Oui | Non |
| Linge essoré préalablement | Oui | Non |
| Nettoyage régulier du filtre | Oui | Non |
| Températures et temps de fonctionnement selon type de fibre (linge trié) | Oui | Non |
| Classe A+++ (sous réserve de disponibilité) | Oui | Non |

Remèdes :

| Lave-linge |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cycle de lavage du linge avec machine pleine | Oui | Non |
| Au tarif nuit autant que possible | Oui | Non |
| Évitement du prélavage | Oui | Non |
| Nettoyage régulier du filtre | Oui | Non |
| Programmes adaptés (t° d'eau --, vitesse d'essorage ++ et éco si nécessaire) | Oui | Non |
| Classe A+++ | Oui | Non |

Remèdes :

| Lave-vaisselle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cycle de lavage avec machine pleine | Oui | Non |
| Températures et temps de fonctionnement selon degré de salissure | Oui | Non |
| Au tarif nuit autant que possible | Oui | Non |
| Classe A+++ | Oui | Non |

Remèdes :

| Bureautique & télévision |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puissance de la TV la plus basse possible (LED plutôt que tout autre système comme plasma) | Oui | Non |
| Puissance de la TV la plus basse possible (petit écran plutôt qu’écran panoramique) | Oui | Non |
| TV allumée uniquement lorsqu’on la regarde, pour un bruit de fond sonore => préférer une radio | Oui | Non |
| Activation « Energy star » sur PC | Oui | Non |
| Extinction si pas d'utilisateur | Oui | Non |
| Extinction complète plutôt que mise en veille si absence prolongée | Oui | Non |
| Écran LED plutôt que tube cathodique | Oui | Non |

Remèdes :

| Autres comportements |  |  |
| --- | --- | --- |
| Extinction de la veilleuse du chauffe eau au gaz si pas d'allumage électronique | Oui | Non |
| Température d'ECS à 55°C max | Oui | Non |
| Utilisation du four pour les besoins de cuisson exclusivement | Oui | Non |
| Extinction complète plutôt que mise en veille | Oui | Non |
| Couvercles sur casseroles | Oui | Non |
| Usage de la casserole à pression si adaptée | Oui | Non |
| Dimension des casseroles adéquates par rapport à la source de chaleur | Oui | Non |
| Dégivrage en douceur et au frigo plutôt qu'avec une source de chaleur | Oui | Non |
| Préférence au four à micro-ondes si mode de cuisson adapté | Oui | Non |
| Chargeurs débranchés si inutilisés | Oui | Non |
| Évitement de la climatisation en se protégeant des rayons directs du soleil en été | Oui | Non |
| Évitement de la climatisation en fermant le bâtiment de jour et en sur-ventilant de nuit | Oui | Non |

Remèdes :

## Cadre éclairage

| Lieux | Type d'éclairage | Temps de fonctionnement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Permanent | Limité au temps d'occupation | Jamais |
| Hall | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact ou incandescence |  |  |  |
| WC | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact ou incandescence |  |  |  |
| Salon | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Halogène sur pied |  |  |  |
|  | Appliques halogènes |  |  |  |
| Sàm | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Halogène sur pied |  |  |  |
| Cuisine | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact / néon |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Halogène au plafond |  |  |  |
|  | Halogène sur pied |  |  |  |
| Couloir de jour | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Halogènes au plafond |  |  |  |
|  | Appliques halogènes |  |  |  |
| Bureau / salle de jeu | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Halogènes au plafond |  |  |  |
|  | Halogènes sur pied |  |  |  |
|  | Appliques halogènes |  |  |  |
| Buanderie | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact / néon |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
| Salle de bains | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact / néon |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Halogènes au plafond |  |  |  |
| Chambre 1 | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Appoint localisé |  |  |  |
| Chambre 2 | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Appoint localisé |  |  |  |
| Chambre 3 | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Appoint localisé |  |  |  |
| Couloir de nuit | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
|  | Halogènes au plafond |  |  |  |
|  | Appliques halogènes |  |  |  |
| Cave | LED |  |  |  |
|  | Fluocompact / néon |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |
| Garage | LED |  |  |  |
|  | Néon / fluocompact |  |  |  |
|  | Incandescence |  |  |  |

Remèdes :

## Cadre « sécurité »

| Appareils à combustion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz brûlés | Rejetés dehors - raccordement à la cheminée - ventouse | Risque de refoulement - obstruction, coude ou contre-pente à la buse - désordre au raccord de cheminée - sonde de CO débranchée | Rejetés à l'ambiance - pas de raccordement à la cheminée |
| Air comburant | Pris à l'extérieur (ventouse) | Pris à l'ambiance mais apport d'air neuf | Pris à l'ambiance et pas d'apport d'air neuf |

Remèdes :

| Installation électrique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câbles rampants, fils nus, allonges et dominos en série, ... | Ancienne mais avec disjoncteurs 16 A pour circuits prises et 10 A pour circuits éclairage | Récente et munie de prise de terre, disjoncteurs et différentiels 300 mA (idéalement 30 mA pour circuits pièces humides) | Réception valide par un organisme agréé |

Remèdes :

# Synthèse des observations et préconisations

| Problèmes identifiés | Mesures préconisées | Acteurs concernés | Indicateurs de réussite | Priorité | Échéances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Actions à entreprendre

|  | Objet | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Investissement mébar |  |  |
| Audit énergétique par auditeur agréé |  |  |
| Inspection d'installation par technicien |  |  |
| Entretien / réparation d'équipement |  |  |
| Médiation avec le propriétaire |  |  |
| Recherche d'un autre logement |  |  |

| Réalisation de l'outil |  |
| --- | --- |